GIACOMINI S.p.A.

Общество с ограниченной ответственностью «Джакомини Рус»

ОКПД 2: 28.14.13.131

КРАН ШАРОВЫЙ

серия: R251P

DN 15 – 25; PN 42

ПАСПОРТ

на 15 листах

(для тиражирования на 15 листах)

г. Москва 2022 г.

Содержание

- Основные сведения об изделии	3

- Основные технические данные	4

- Сведения о материалах основных деталей	6

- Данные приемо-сдаточных испытаний	7

- Комплектность	8

- Гарантии изготовителя (поставщика)	8

- Консервация	8

- Свидетельство об упаковывании	9

- Перечень отклонений от технической документации	10

- Свидетельство о приемке	11

- Движение изделия при эксплуатации, учет работы и технического обслуживания ……12

- Результаты технического освидетельствования	13

- Сведения об утилизации	14

- Особые отметки	15

Общие указания

- Перед началом эксплуатации оборудования необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации и техническому обслуживанию. - При заполнении паспорта не допускаются записи карандашом, смывающимися чернилами и подчистки. - Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом сделана новая запись, которую заверяет ответственное за эксплуатацию оборудования лицо, с указанием его фамилии и должности. - После подписи проставляют фамилию и инициалы ответственного лица (вместо подписи допускается проставлять личный штамп исполнителя).

| Место единого знака обращения продукции на рынке СТР | Сертификат соответствия №____________________________________________ Срок действия: c ______________ по __________________ |
| --- | --- |

  - Основные сведения об изделии

| Наименование изделия | КРАН ШАРОВЫЙ, DN 15 – 25; PN 42 |
| --- | --- |
| Обозначение изделия | Серия R251P |
| Документ на изготовление и постав- ку | ГОСТ Р 59553-2021 "Арматура трубопроводная. Краны шаровые из латуни. Общие технические условия». Директива 2014/68/EU «Оборудование, работающее под давлением» |
| Изготовитель, адрес | Giacomini S.p.A. Место нахождения: Италия, Via Per Alzo 39, 28017 San Maurizio D’Opaglio (NO) |
| Уполномоченное лицо (поставщик), адрес | Общество с ограниченной ответственностью «Джакомини Рус». Адрес: 107045, Россия, город Москва, Даев переулок, дом 20, офис 816 Телефон: +74956048396, адрес электронной почты: info.russia@giacomini.com |
| Дата изготовления (поставки) | 11.2022 |
| Назначение | Для бытового использования в качестве запорной арматуры в системах холодного и горячего водоснабжения, отопления, охлаждения. |

  - Основные технические данные

Таблица 2.1 - Основные технические данные

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Диаметр номинальный DN, размеры, вес Код; DN; A, мм; I, мм; B, мм; J, мм; C, мм; H, мм; H’, мм; Kv; Вес, кг. R251PX002; 15; 68; 27; 51; 15; 63; 25; 24; 10,2; 0,187. R251PX003; 15; 76; 27; 54; 18; 63; 25; 30; 10,2; 0,223. R251PX004; 15; 76; 28; 54; 18; 63; 32; 30; 10.2; 0,245. R251PX005; 20; 85; 31; 63; 21; 73; 32; 37; 18.5; 0,370. R251PX006; 25; 105; 38; 69; 23; 73; 40; 37; 36.6; 0,510. R251PY003; 15; 76; 27; 54; 18; 63; 25; 30; 10,2; 0,224. R251PY004; 15; 76; 28; 54; 18; 63; 32; 30; 10.2; 0,245. R251PY005; 20; 85; 31; 63; 21; 73; 32; 37; 18.5; 0,365. R251PY006; 25; 105; 38; 69; 23; 73; 40; 37; 36.6; 0,509. R251PY045; 20; 85; 31; 63; 21; 73; 32; 37; 18.5; 0,365. R251PY046; 25; 105; 38; 69; 23; 73; 40; 37; 36.6; 0,509. | DN 15 – 25 |

| Давление номинальное PN (при температуре 20°С), бар (МПа) |  | до 42 бар, (4,2 МПа) |
| --- | --- | --- |
| Температура рабочей среды или температура расчетная t, °С |  | +185 |
| Рабочая среда |  | Вода |
| Тип проточной части корпуса |  | Неполнопроходной |
| Герметичность затвора по ГОСТ 9544 |  | Класс А |
| Тип присоединения к трубопроводу |  | Резьбовое, муфта-штуцер c гайкой |
| Направление потока рабочей среды |  | Проходной, любое |
| DN |  | 15 |
| Установочное положение |  | Любое |
| Способ управления |  | ручной |
| Климатическое исполнение (параметры окружающей среды: температура t, °С и относи- тельная влажность, %, не более) |  | 3 (ЖЗ) ГОСТ 15150 |
| Показатели безопасности (назна ченные показатели) | Назначенный срок службы, лет | 30 |
|  | Назначенный ресурс, циклов | 5000 |
| Показатели надежности | Полный срок службы (до списания), лет | 30 |
|  | Ресурс (до списания), циклов (часов) | 5000 |
| Условия транспортирования:4(Ж2), 5(ОЖ4), 7(Ж1), 8(ОЖ3) по ГОСТ 15150, в части воздействия механических факторов - по группе (Ж) ГОСТ 23170. |  |  |
| Условия хранения: в сухих закрытых складских помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -50 °C до +50 °C и относительной влажности воздуха не более 75 % при температуре плюс 15 °C, что соответствует группам 2(С), 3 (ЖЗ) согласно ГОСТ 15150-69. |  |  |

| Особые отметки |  |
| --- | --- |

Условное обозначение шаровых кранов Х1Х2Х3Х4 (R251PX004), где:

Х1 – серия крана:

R25 – кран шаровый;

Х2 – тип исполнения резьбового подсоединения и ручки: 0 – резьба внутренняя – внутренняя

1 – резьба внутренняя – внутренняя, ручка «бабочка»

3 – резьба наружная – наружная,

4 – резьба наружная – внутренняя,

9 – штуцер с гайкой, резьба наружная – внутренняя

L – ручка рычажная;

P – накидная гайка,

W – ручка зеленого цвета

Х3 – покрытие  корпуса:

Х – никелирование/хромирование,

Y – без покрытия;

Х4 – код размера (пример):

004 – 3/ 4 " (ду15)

  - Сведения о материалах основных деталей

Сведения о материалах основных деталей

| Наименование детали | Марка материала, стандарт или ТУ |
| --- | --- |
| Корпус | латунь ЛС-59-2 |
| Муфта | латунь ЛС-59-2 |
| Шток | латунь ЛС-59-2 |
| Затвор (шар) | латунь ЛС-59-2 |
| Прокладки штока антифрикционые | PTFE (тефлон) |
| Прокладки штока уплотнительные | FPM (каучук) |
| Прокладки затвора уплотнительные | PTFE (тефлон) |
| Ручка | стальная с полимерным покрытием; |
| Гайка | стальная с покрытием из сплава DACROMET с гарантийной пластиковой печатью и голограммой; |

Сведения о химическом составе материалов основных деталей

| Наименование и обозначение детали | Марка материала, стандарт или ТУ | Массовая доля элементов по документации, % |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фактическое содержание элементов, % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cu | Pb | Fe | Mn | Al | Sn | Si | Zn и дру- гие |
| Корпус | латунь ЛС-59-2 | 57-59 | 1,6-2,5 | 0-0,3 | 0-0,4 | 0-0,3 | 0-0,3 | 0-0,2 | остальное |
| Муфта | латунь ЛС-59-2 | 57-59 | 1,6-2,5 | 0-0,3 | 0-0,4 | 0-0,3 | 0-0,3 | 0-0,2 | остальное |
| Шток | Латунь ЛС-59-2 | 57-59 | 1,6-2,5 | 0-0,3 | 0-0,4 | 0-0,3 | 0-0,3 | 0-0,2 | остальное |
| Затвор (шар) | латунь ЛС-59-2 | 57-59 | 1,6-2,5 | 0-0,3 | 0-0,4 | 0-0,3 | 0-0,3 | 0-0,2 | остальное |

  - Данные приемо-сдаточных испытаний

| Наименование, обозначение изделия, зав. № | Вид испытаний | Среда испыта- тельная | Давление испытаний, МПа (бар или кгс/см2) | Температура испытаний, °С | Результат испы- таний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | по документа- ции |
|  |  |  |  |  | фактически |
| Кран шаровый серия R251P артикул зав. № б/н | Визуальный контроль |  |  | +22 | прошел |
|  | На ресурс | воздух | 0,6 (6) | +22 | прошел |
|  | На прочность и плот- ность материала кор- пусных деталей и сварных швов, нахо- дящихся под давлени- ем рабочей среды | воздух | Рпр (или Ph) 0,6 (6) | +22 | прошел |
|  |  |  | Давление осмотра |  |  |
|  | На герметичность от- носительно внешней среды по уплотнению подвижных и непо- движных соединений | воздух | 0,6 (6) | +22 | прошел |
|  | На герметичность за- твора | воздух | 0,6 (6) | +22 | Утечки |
|  |  |  |  |  | нет |
|  | На функционирование (работоспособность) | воздух | 0,6 (6) | +22 | работоспособен |
|  |  |  |  |  | работоспособен |

  - Комплектность

В комплект поставки входят:

- Кран шаровый, серия R251P, артикул R251PX004; DN 15; PN42

наименование изделия, обозначение

- паспорт - 1 экз. на поставляемую партию.

- руководство по эксплуатации на поставляемую партию.

  - Гарантии изготовителя (поставщика)

Изготовитель (поставщик) гарантирует работоспособность изделий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и технического обслуживания, указанных в руководстве по эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийная наработка 5000 циклов в пределах гарантийного срока эксплуатации.

Гарантийные обязательства действуют только при сохранении гарантийных пломб изготовителя.

  - Консервация

| Дата | Наименование работы | Срок действия, годы | Должность, фами- лия, подпись |
| --- | --- | --- | --- |

  - Свидетельство об упаковывании

Кран шаровый, серия R251P, артикул R251PX004; DN 15; PN42

наименование изделия, обозначение

упакован	Giacomini S.p.A.

согласно требованиям, предусмотренным в документе на изготовление и по ставку

| Начальник ОТК | личная подпись | Eng. Marco Rosa Brusin / Инж. Марко Роза Брусин расшифровка подписи | 11.2022 год, месяц, число |
| --- | --- | --- | --- |
| МП |  |  |  |
| Руководитель предприятия | личная подпись | Filiberti Elia Alberto Giuseppe / Филиберти Элия Альберто Джузеппе расшифровка подписи | 11.2022 год, месяц, число |
| МП |  |  |  |

  - Перечень отклонений от технической документации

| Наименование и обозначение детали, сборочной единицы | Краткое содержание отклонения, несоответствия | Номер отчета по несоответствию | Номер разрешения, дата |
| --- | --- | --- | --- |

  - Свидетельство о приемке

Кран шаровый, серия R251P, артикул R251PX004; DN 15; PN42

наименование изделия, обозначение

изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признан(а) годным(ой) для эксплуатации на указанные в настоящем паспорте параметры.

| Начальник ОТК | личная подпись | Eng. Marco Rosa Brusin / Инж. Марко Роза Брусин расшифровка подписи | 11.2022 год, месяц, число |
| --- | --- | --- | --- |
| МП |  |  |  |
| Руководитель предприятия | личная подпись | Filiberti Elia Alberto Giuseppe / Филиберти Элия Альберто Джузеппе расшифровка подписи | 11.2022 год, месяц, число |
| МП |  |  |  |

  - Движение изделия при эксплуатации, учет работы и технического об-

служивания

| Дата установки | Где уста- новлено | Основные параметры (PN, t, ра- бочая сре- да) | Наработка |  | Вид техниче- ского обслу- живания | Сведения о ремон- те | Должность, подпись вы- полнившего работу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала экс- плуатации | после по- следнего ремонта |  |  |  |

  - Результаты технического освидетельствования

| Дата освиде- тельст- вования | Результаты освидетельствования |  |  |  | Срок следующего освидетельствования | Подпись ответствен- ного лица, осуществ- ляющего надзор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | проверка до- кументации | наружный осмотр в доступных местах | внутренний осмотр в доступных местах | гидравлические (пневматические) испытания |  |  |

  - Сведения об утилизации

| Дата | Сведения об утилизации | Примечание |
| --- | --- | --- |

  - Особые отметки