GIACOMINI S.p.A.

Общество с ограниченной ответственностью «Джакомини Рус» ОКПД 2: 28.14.13.131

КРАН ШАРОВЫЙ

серия: R850

DN 10 – 100; PN 42

ПАСПОРТ

на 14 листах

(для тиражирования на 14 листах)

г. Москва 2024 г.

Содержание

- Основные сведения об изделии	3

- Основные технические данные	4

- Сведения о материалах основных деталей	5

- Данные приемо-сдаточных испытаний	6

- Комплектность	7

- Гарантии изготовителя (поставщика)	7

- Консервация	7

- Свидетельство об упаковывании	8

- Перечень отклонений от технической документации	9

- Свидетельство о приемке	10

- Движение изделия при эксплуатации, учет работы и технического обслуживания ……11

- Результаты технического освидетельствования	12

- Сведения об утилизации	13

- Особые отметки	14

Общие указания

- Перед началом эксплуатации оборудования необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации и техническому обслуживанию. - При заполнении паспорта не допускаются записи карандашом, смывающимися чернилами и подчистки. - Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом сделана новая запись, которую заверяет ответственное за эксплуатацию оборудования лицо, с указанием его фамилии и должности. - После подписи проставляют фамилию и инициалы ответственного лица (вместо подписи допускается проставлять личный штамп исполнителя).

|  | Сертификат соответствия № Срок действия: c по |
| --- | --- |

  - Основные сведения об изделии

| Наименование изделия | Кран шаровый, полнопроходной, муфтовый, проходной, запорный, с ручным управлением, DN 10 – 100; PN 42 |
| --- | --- |
| Обозначение изделия | Серия R850 |
| Документ на изготовление и постав- ку | Директива 2014/68/EU «Оборудование, работающее под давлением» |
| Изготовитель, адрес | Giacomini S.p.A. Место нахождения: Италия, Via Per Alzo 39, 28017 San Maurizio D’Opaglio (NO) |
| Уполномоченное лицо (поставщик), адрес | Общество с ограниченной ответственностью «Джакомини Рус». Адрес: 107045, Россия, город Москва, Даев переулок, дом 20, офис 816 Телефон: +74956048396, адрес электронной почты: info.russia@giacomini.com |
| Дата изготовления (поставки) | __________________ |
| Назначение | Для бытового использования в качестве запорной арматуры в системах холодного и горячего водоснабжения, отопления, охлаждения. |

  - Основные технические данные

Таблица 2.1 - Основные технические данные

| Наименование параметра |  | Значение |
| --- | --- | --- |
| Диаметр номинальный DN, размеры, вес Код; DN; A, мм; I, мм; B, мм; J, мм; C, мм; H, мм; Kv; Вес, кг. R850X022; 10; 46; 23; 45; 13; 77; 20; 6,7; 0,12. R850X023; 15; 53; 27; 51; 16; 77; 25; 12,7; 0,175. R850X024; 20; 60; 30; 67; 20; 95; 31; 24,6; 0,27. R850X025; 25; 74; 37; 76; 25; 95; 38; 48,5; 0,405. R850X026; 32; 84; 42; 85; 29; 95; 47; 98; 0,55. R850X027; 40; 95; 47; 104; 35; 137; 54; 140; 0,985. R850X028; 50; 109; 54; 120; 43; 137; 66; 211; 1,586. R850X029; 65; 146; 73; 154; 52; 173; 82; 240; 3,003. R850X030; 80; 160; 80; 169; 60; 173; 98; 269; 4,23. R850X031; 100; 207; 104; 207; 77; 187; 122; 461; 6,87. Маркировка даты указана на корпусе двумя арабскими цифрами: в первой окружности последние две цифры года изготовления, во второй окружности номер недели изготовления. | DN 10 – 100 |
| Давление номинальное PN (или рабочее Рр, или расчетное Р), МПа (бар или кгс/см2) DN10 – 20 40 бар DN25 – 100 25 бар |  | 42 бар* (4,2 МПа) |
| Температура рабочей среды или температура расчетная t, °С |  | +185 |
| Рабочая среда |  | Вода (пар), гликоль (до 50%), жидкости группы 1 и 2, газы группы 1 и 2 |
| Тип проточной части корпуса |  | Полнопроходной |
| Тип присоединения к трубопроводу |  | муфта |
| Направление потока рабочей среды |  | Проходной |
| Ду |  |  |
| Допустимые утечки в затворе при Рн, см3/мин., не более |  | Нет |
| Установочное положение |  | Любое |
| Способ управления |  | ручной |
| Климатическое исполнение (параметры окружающей среды: температура t, °С и относи- тельная влажность, %, не более) |  | 3 (ЖЗ) ГОСТ 15150 |
| Показатели безопасности (назначенные показатели) | Назначенный срок службы, лет | 30 |
|  | Назначенный ресурс, циклов | 5000 |
| Особые отметки |  |  |

Условное обозначение шаровых кранов Х1Х2Х3Х4 (R850X024), где:

Х1 – серия крана:

R85 – кран шаровый;

Х2 – тип исполнения резьбового подсоединения и ручки: 0 – резьба внутренняя – внутренняя, ручка рычаг

3 – резьба наружная – наружная,

4 – резьба наружная – внутренняя,

9 – штуцер с гайкой, резьба наружная – внутренняя

L – ручка рычажная;

P – накидная гайка,

W – ручка зеленого цвета

Х3 – покрытие  корпуса:

Х – никелирование/хромирование,

Y – без покрытия;

Х4 – код размера:

022 – 3/ 8 " (ду10)

023 – 1/2 " (ду15)

024 – 3/ 4 " (ду20)

025 – 1 " (ду25)

026 – 1 "1/4 (ду32)

027 – 1 "1/2 (ду40)

028 – 2 " (ду50)

029 – 2 "1/2 (ду65)

030 – 3 " (ду80)

031 – 4 " (ду100)

  - Сведения о материалах основных деталей

Сведения о материалах основных деталей

| Наименование детали | Марка материала, стандарт или ТУ |
| --- | --- |
| Корпус | латунь ЛС-59-2 |
| Муфта | латунь ЛС-59-2 |
| Шток | латунь ЛС-59-2 |
| Затвор (шар) | латунь ЛС-59-2 |
| Прокладки штока антифрикционые | PTFE (тефлон) |
| Прокладки штока уплотнительные | FPM (каучук) |
| Прокладки затвора уплотнительные | PTFE (тефлон) |
| Ручка | стальная с полимерным покрытием; |
| Гайка | стальная с покрытием из сплава DACROMET с гарантийной пластиковой печатью и голограммой; |

Сведения о химическом составе материалов основных деталей

| Наименование и обозначение детали | Марка материала, стандарт или ТУ | Массовая доля элементов по документации, % |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фактическое содержание элементов, % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cu | Pb | Fe | Mn | Al | Sn | Si | Zn и дру- гие |
| Корпус | латунь ЛС-59-2 | 57-59 | 1,6-2,5 | 0-0,3 | 0-0,4 | 0-0,3 | 0-0,3 | 0-0,2 | остальное |
| Муфта | латунь ЛС-59-2 | 57-59 | 1,6-2,5 | 0-0,3 | 0-0,4 | 0-0,3 | 0-0,3 | 0-0,2 | остальное |
| Шток | Латунь ЛС-59-2 | 57-59 | 1,6-2,5 | 0-0,3 | 0-0,4 | 0-0,3 | 0-0,3 | 0-0,2 | остальное |
| Затвор (шар) | латунь ЛС-59-2 | 57-59 | 1,6-2,5 | 0-0,3 | 0-0,4 | 0-0,3 | 0-0,3 | 0-0,2 | остальное |

  - Данные приемо-сдаточных испытаний

| Наименование, обозначение изделия, зав. № | Вид испытаний | Среда испыта- тельная | Давление испытаний, МПа (бар или кгс/см2) | Температура испытаний, °С | Результат испы- таний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | по документа- ции |
|  |  |  |  |  | фактически |
| Кран шаровый серия R850 артикул ____________ зав. № б/н | На прочность и плот- ность материала кор- пусных деталей и сварных швов, нахо- дящихся под давлени- ем рабочей среды | воздух | Рпр (или Ph) 0,6 (6) | +22 | прошел |
|  |  |  | Давление осмотра |  |  |
|  | На герметичность от- носительно внешней среды по уплотнению подвижных и непо- движных соединений | воздух | 0,6 (6) | +22 | прошел |
|  | На герметичность за- твора | воздух | 0,6 (6) | +22 | Утечки |
|  |  |  |  |  | нет |
|  | На функционирование (работоспособность) | воздух | 0,6 (6) | +22 | работоспособен |
|  |  |  |  |  | работоспособен |

  - Комплектность

В комплект поставки входят:

- Кран шаровый, серия R850, артикул 		; DN 		; PN	42

наименование изделия, обозначение

- паспорт - 1 экз. на поставляемую партию.

- руководство по эксплуатации

  - Гарантии изготовителя (поставщика)

Изготовитель (поставщик) гарантирует работоспособность изделий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и технического обслуживания, указанных в руководстве по эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийная наработка 5000 циклов в пределах гарантийного срока эксплуатации.

Гарантийные обязательства действуют только при сохранении гарантийных пломб изготовителя.

  - Консервация

| Дата | Наименование работы | Срок действия, годы | Должность, фами- лия, подпись |
| --- | --- | --- | --- |

  - Свидетельство об упаковывании

Кран шаровый, серия R850, артикул 			; DN 		; PN 42

наименование изделия, обозначение

упакован	Giacomini S.p.A.

согласно требованиям ГОСТ Р 59553

| Начальник ОТК | личная подпись | Eng. Marco Rosa Brusin / Инж. Марко Роза Брусин расшифровка подписи | число/месяц/год |
| --- | --- | --- | --- |
| МП |  |  |  |
| Руководитель предприятия | личная подпись | Filiberti Elia Alberto Giuseppe / Филиберти Элия Альберто Джузеппе расшифровка подписи | число/месяц/год |
| МП |  |  |  |

  - Перечень отклонений от технической документации

| Наименование и обозначение детали, сборочной единицы | Краткое содержание отклонения, несоответствия | Номер отчета по несоответствию | Номер разрешения, дата |
| --- | --- | --- | --- |

  - Свидетельство о приемке

Кран шаровый, серия R850, артикул 			; DN		; PN42

наименование изделия, обозначение

изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признан(а) годным(ой) для эксплуатации на указанные в настоящем паспорте параметры.

| Начальник ОТК | личная подпись | Eng. Marco Rosa Brusin / Инж. Марко Роза Брусин расшифровка подписи | число/месяц/год |
| --- | --- | --- | --- |
| МП |  |  |  |
| Руководитель предприятия | личная подпись | Filiberti Elia Alberto Giuseppe / Филиберти Элия Альберто Джузеппе расшифровка подписи | число/месяц/год |
| МП |  |  |  |

  - Движение изделия при эксплуатации, учет работы и технического об-

служивания

| Дата установки | Где уста- новлено | Основные параметры (PN, t, ра- бочая сре- да) | Наработка |  | Вид техниче- ского обслу- живания | Сведения о ремон- те | Должность, подпись вы- полнившего работу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала экс- плуатации | после по- следнего ремонта |  |  |  |

  - Результаты технического освидетельствования

| Дата освиде- тельст- вования | Результаты освидетельствования |  |  |  | Срок следующего освидетельствования | Подпись ответствен- ного лица, осуществ- ляющего надзор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | проверка до- кументации | наружный осмотр в доступных местах | внутренний осмотр в доступных местах | гидравлические (пневматические) испытания |  |  |

  - Сведения об утилизации+

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 22.08.2004 г. №122-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 10.01.2003 г. №15-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми для реализации указанных законов.

| Дата | Сведения об утилизации | Примечание |
| --- | --- | --- |

  - Особые отметки